# Mise en route capsuleuse

### Fonctionnement  automatique de la machine

Respecter le protocole suivant

- Ouvrir le couvercle en plexiglas

- Placer 5 bocaux sans capsule sur la goulotte d'alimentation

- Vérifier que le chargeur de capsules est chargé

- Vérifier que la goulotte d'évacuation est vide

- Fermer le couvercle en plexiglas

- Les boutons à utiliser sont ceux du pupitre ci-dessous

  - Déverrouiller BP Rouge Arrêt d'urgence

  - Sélecteur à 2 positions Noir en position AUTO

  - Appuyer BP Vert Mise en Service

  - Appuyer de façon continue sur BP Jaune Initialisation jusqu'à extinction du voyant vert défaut et  allumage du voyant orange Machine Prête

  - Vérifier que le sélecteur Expérimentation Production est bien en position P

  - Vérifier que la potentiomètre de vitesse soit sur l'index 2

- Appuyer sur BP Marche pour lancer le cycle automatique et OBSERVER le fonctionnement de la machine

- Lorsque les quatre bocaux ont été bouchés vider la goulotte d’évacuation et arrêter le fonctionnement des tapis roulants par action sur le BP Arrêt rouge

### Fonctionnement en mode acquisition

- Vous disposez du poste de travail suivant.

Logiciel d’acquisition Labview

Commutateur expérimentation

Prélèvement des signaux

Boitier NI

Oscilloscope

- Le réglage passera par l’utilisation des boutons suivants

5

4

1

2

- 1  signal en volt/division

- 2  base de temps  en seconde/division

- 3  position verticale du signal

- 4  réglage du niveau de déclenchement de la visualisation

- 5  boutons du menu vertical de l’écran

Sauvegarde sur clé USB d’une copie d’écran et d’un fichier utilisable sous EXCEL par exemple.

# Mesure des signaux issus des capteurs de vitesses

- Les capteurs de vitesse sont des génératrices tachymétriques.

- Un axe est moteur et entraine la rotation continue d’un doigt. Un axe est récepteur, la croix de Malte et sa rotation est discontinue.

- Réaliser une acquisition avec le logiciel et la carte d’acquisition NI. On obtient une  visualisation semblable à la copie d’écran suivante.

Choix de la vitesse de rotation

Il faut cliquer sur l’interrupteur pour être en mode expérimentation

- Réaliser une acquisition en récupérant directement les signaux en entrée du boitier NI. Il faudra faire les bons branchements. Faire une proposition au professeur.

- Code couleur

    - Noir Masse

    - Jaune  Génératrice tachymétrique moteur

    - Bleu  Génératrice tachymétrique croix de Malte

    - Rouge  Capteur de couple moteur

- On obtiendra à l’oscilloscope les relevés suivants.

  - Un pour la croix de Malte

- Un pour le moteur

# Mesure des signaux issus des capteurs d’effort

Les capteurs d’effort construits à partir de jauges de contrainte.

- Réaliser une acquisition en récupérant directement les signaux en entrée du boitier NI. Il faudra faire les bons branchements. Faire une proposition au professeur.

- On obtiendra à l’oscilloscope le relevé suivant.

Zones à observer plus particulièrement.