# Mise en route Dohydro

### Mise en route

La station de dosage a été placée dans un environnement qui permet son fonctionnement "en circuit fermé". Elle est principalement constituée de :

    - une pompe doseuse DOSAPRO MILTON ROY série F200 (1) ;

    - un bac réservoir de 60 litres (2) ;

    - une vanne d'isolement (4) permettant de séparer le réservoir de l'éprouvette graduée (3) et donc d'utiliser l'éprouvette pour une mesure de débit ;

    - une vanne de vidange (16)  qui doit toujours rester fermée;

    - un vernier de réglage (10) permettant de régler le débit de 0% à 100% du débit nominal ;

    - un capteur de déplacement (8) qui permet de connaître la position du piston de la pompe ;

    - un capteur de pression (9) pour mesurer la pression de refoulement ;

    - un manomètre (6) pour une lecture rapide de cette pression de refoulement ;

    - un ballon amortisseur (5) qui permet d'atténuer les pulsations de débit et de pression (il lisse la courbe sinusoïdale du débit et de la pression) ;

    - une soupape de retenue réglable (7) qui permet de faire varier la pression dans le circuit de refoulement : ceci simule une charge résistante ou un récepteur dans le circuit ;

    - une armoire de commande (11) sur laquelle on trouve :

      - un ampèremètre et un voltmètre à aiguille (12) sur le circuit d'alimentation du moteur ;

      - un interrupteur général (13) ;

      - un bouton de mise en marche (14) ;

      - un bouton coup de poing d'arrêt (15).

### Consignes à respecter

Recommandations avant chaque démarrage (pompe à l'arrêt) :

- Ouvrir la vanne (4), c'est-à-dire mettre la poignée horizontalement, pour que la pompe puisse aspirer dans le réservoir.

- Ne jamais tourner le vernier lorsque la pompe est à l'arrêt !!! Il pourra être tourné seulement lorsque la pompe fonctionnera.

Recommandations en fonctionnement (pompe en marche) :

- Ne pas descendre le vernier en dessous de 20% (voir figure partie suivante, pour connaître où se situe l'indicateur de %)

# Mesure à l’aide du capteur de pression

### Branchement et utilisation oscilloscope

A respecter

- Le réglage passera par l’utilisation des boutons suivants

5

4

1

2

- 1  signal en volt/division

- 2  base de temps  en seconde/division

- 3  position verticale du signal

- 4  réglage du niveau de déclenchement de la visualisation

- 5  boutons du menu vertical de l’écran

Sauvegarde sur clé USB d’une copie d’écran et d’un fichier utilisable sous EXCEL par exemple.

### Mesure accessible directement et visuellement

Réglage de la pression

Manomètre

### Ouverture vanne

Respecter cette configuration

- Faire des mesures en faisant varier la pression maximum de bar en bar sans dépasser 5 bars et avec la course du piston réglé à 100%.

- Pour cela agir sur la molette.

- On obtiendra alors des enregistrements de ce type.

# Mesure à l’aide du capteur de déplacement

### Branchement et utilisation oscilloscope

A respecter

### Ouverture vanne

Pression réglée sur 2 bars maxi

Respecter cette configuration

- Faire des mesures en faisant varier la course par palier de 10%  entre 100% et 20%.

- On obtiendra des mesures de ce type.