| Documentation Technique et Pédagogique |  |
| --- | --- |
|  | Axe Emericc |

Fiche 1.	Présentation Générale	2

1.	Fonction	2

2.	Typologie	2

3.	Caractéristiques des éléments constitutifs	3

Fiche 2.	Mise en service de la pompe	4

1.	Mise en route	4

Consignes à respecter	5

Fiche 3.	Réalisation de mesures	6

1.	Mesures à l’aide du capteur de pression	6

Branchement et utilisation oscilloscope	6

Mesure accessible directement et visuellement	6

Ouverture vanne	6

2.	Mesure à l’aide du capteur de déplacement	8

Branchement et utilisation oscilloscope	8

Ouverture vanne	8

Fiche 4.	Description structurelle et technologique	10

1.	Description de la pompe doseuse de laboratoire	10

Composants de la Pompe Doseuse de Série	10

Principe de Fonctionnement : (voir vidéo)	11

Principe de Fonctionnement du Système de Réglage du Débit :	11

Principales Caractéristiques Hydrauliques :	11

2.	Documentation technique	13

Fiche 5.	Ingénierie Systèmes	15

1.	Diagramme de contexte	15

2.	Diagramme des exigences	16

3.	Diagramme de séquence – Dosage du fluide	17

4.	Diagrammes structurels	18

# Présentation Générale

Les axes numériques sont utilisés lorsqu’on désire déplacer des charges avec une dynamique élevée. (Par exemple, les centres d’usinage à commande numérique 3 axes sont équipés de 3 axes numériques.). L’axe Emericc est un système didactisé ayant la même structure qu’un axe numérique industriel.

# Mise en service de l’axe Emericc

## Mise en route

- Allumer l’ordinateur portable.

- Allumer le pupitre (bouton au dos) pour mettre sous tension l’axe.

- Actionner les boutons + et – pour déplacer le chariot.

# Réalisation de mesures

## Lancement du logiciel d’acquisition

- Lancer le logiciel Winaxe .

- Valider la sélection de la carte avec OK.

- Réaliser une Initialisation :

  - Cliquer sur prise d’origine.

  - Cliquer sur le bouton prise d’origine.

## Import des fichiers de point avec Python

Les fichiers de mesure sont des fichiers texte deux colonnes séparés par une tabulation :

- 1ère colonne : temps (ms) ;

- 2nde colonne : position (en tops).

## Import des points avec Excel

- Ouvrir Excel

  - Fichier, Ouvrir

    - Tous les fichiers (et pas seulement « Tous les fichiers Excel »)

    - Origine du fichier : WINDOWS (ANSI)

    - Suivant

    - Séparateur : tabulation

    - Terminer

  - Remplacer si nécessaire les points par des virgules (Ctrl + h)

# Ingénierie Systèmes

## Diagramme des exigences

## Diagramme de blocs

## Diagramme de blocs internes